材料院车库道闸项目设备参数清单

| 序号 | 品名 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车牌识别终端 | 高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、求助按钮、语音播报、语音对讲于一体 集成行星齿轮道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行 支持400万像素高清摄像机 支持LCD显示 支持红外/白光二合一补光，有效解决光污染，满足不同场景需求 相机支持IP67防水，支持电动变焦镜头，便于调试 支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型 支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测 支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； 一体化结构设计，布线简单，调试方便。 | 2 |
| 2 | 出入口车辆放行管理 | 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 1个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD，应对恶略运行环境，适应性更强 支持大容量图片存储，可选配一块3.5寸机械硬盘 预安装BIOS，自主设计开发BIOS，系统运行稳定可靠 3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备 HDMI/VGA显示器输出支持，较好的兼容外部显示设备接入 发热量小，优良散热设计，可保证在-10℃~+50℃温度下稳定运行 存储功能：128G 操作系统：BIOS 音频输出：3.5MM标准输出 报警输出：2路报警输出 报警输入：2路报警输入 音频输入：3.5MM标准输入 RS232接口：1路 网络接口：千兆RJ45 RS485接口：1路 USB接口：4个USB接口 VGA接口：1路VGA 通信方式：RJ45 | 1 |
| 3 | 出入口雷达 | 【触发雷达】 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； 提供RS485串口或者WIFI通讯功能， 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 具备检测车和人功能，支持单人过滤。 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 | 2 |
| 4 | 栅栏栏杆 | 不锈钢材质 | 2 |
| 5 | 交换机 | 交换机类型：普通交换机 传输速率（Mbps）：10Mbps/100Mbps/1000Mbps 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 端口数量：8个10/100/1000M自适应 RJ45端口（Auto MDI/MDIX） 接口介质：10Base-T：3类或3类以上UTP；100Base-TX：5类UTP；1000Base-T：5类UTP 传输模式：全双工/半双工自适应 交换方式：存储-转发 背板带宽(Gbps)：16Gbps MAC地址表：4k | 1 |
| 6 | 地感线圈 | 可检测出二轮车以上的机动车辆， 具有故障检测功能，能输出线圈工作状态 ， 具有防浪涌雷击保护功能，能有效保护车辆检测器， 快速、有效、准确检测车辆的到达和离开。 | 2 |
| 7 | 管材/线槽 | KPG32 | 100 |
| 8 | 网线 | CAT6 | 1 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1 |
| 10 | 安全岛 | 0.5*1.2水泥混凝土浇筑 | 1 |
| 11 | 施工费用 | / | 1 |